Национальный исследовательский ядерный университет

«Московский инженерно-физический институт»

Физико-технический факультет

Кафедра конструирования приборов и установок

ОТЧЁТ

о стажировке

в лаборатории электрофизических методов неразрушающего контроля

и исследования материалов

Ученика 9 класса

МОУ СОШ №29 г. Подольск

А. Абсатаров

Научный руководитель                                      В.И. Сурин

Консультанты                                                 Е.А.Батухтин

Г.К. Барышев

Е.П. Варятченко

Москва 2010

Содержание

- Практическая работа № 1-----------------------------------------------------------------3

  - Схема реактора БН-800-------------------------------------------------------------------4

  - Расчет тепловой мощности реактора--------------------------------------------------5

  - Выбор геометрических параметров активной зоны--------------------------------6

  - Расчет объемной доли топлива---------------------------------------------------------7

  - Расчет объемной доли теплоносителя-------------------------------------------------8

  - Расчет максимальной энергонапряженности----------------------------------------9

Заключение---------------------------------------------------------------------------------9

- Практическая работа № 2----------------------------------------------------------------10

  - Задание 1-----------------------------------------------------------------------------------12

Заключение----------------------------------------------------------------------------------------16

Список литературы------------------------------------------------------------------------------16

Ознакомление с правилами по технике безопасности-----------------------------------16

- Практическая работа № 1.

«Определение тепловой мощности реактора БН-800»

БН-800 — реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.

Главная особенность ядерных реакторов на быстрых нейтронах состоит в том, что они открывают возможность использования не делящихся в реакторах на тепловых нейтронах изотопов тяжёлых элементов. В топливный цикл могут быть вовлечены запасы 238U и 232Th, которых в природе значительно больше, чем 235U — основного горючего для реакторов на тепловых нейтронах. В том числе может быть использован и так называемый «отвальный уран», оставшийся после обогащения ядерного горючего 235U.

Реакторы на быстрых нейтронах дают реальную возможность расширенного воспроизводства ядерного горючего. Это значит, что, например, на 100 разделившихся ядер горючего в реакторах на быстрых нейтронах образуется примерно 120—140 новых ядер, способных к делению.

Активные зоны (АЗ) реакторов на быстрых нейтронах (БН) весьма существенно отличаются от активных зон реакторов на тепловых нейтронах.

Главная же особенность использования уран-плутониевого топлива в БН-800 состоит в том, что в его активной зоне процесс деления ядер быстрыми нейтронами сопровождается большим выходом (на 20—27 %) вторичных нейтронов, чем в реакторах на тепловых нейтронах. Это создает основную предпосылку для получения высокого значения коэффициента воспроизводства и обеспечивает расширенное воспроизводство ядерного топлива в реакторах-размножителях.

  - Схема реактора БН-800

Рис. 1. Схема реактора БН-800.

1– активная зона; 2-Главный циркуляционный насос 1 контура; 3-Промежуточный теплообменник;

4-Тепловыделяющие сборки; 5-Парогенератор;  6-Буферная и сборная емкости; 7-Главный циркуляционный насос 2 контура; 8-Турбоустановка;  9-Генератор;  10-Трансформатор;  11-Конденсаторы;  12-Циркуляционные насосы;  13-Конденсатные насосы;  14-Подогреватели;

15-Деаэратор; 16-Питательные насосы; 17-Пруд-охладитель;  18-Отпуск электроэнергии потребителю;

  - Определение тепловой мощности реактора

Рассчитана тепловая мощность реактора БН-800:

,							 (1)

где Wэл (Мвт)- электрическая мощность реактора БН-800,   коэфициент полезного действия, а Q(Мвт) -  тепловая мощность реактора.

Заданные значения электрической мощности и КПД:

Wэл=800 Мвт; =40%.

Тогда, согласно (1),

.

  - Выбор геометрических параметров активной зоны

Объём активной зоны можно определить подбором удельного энерговыделения:

,							(2)

где (м3) - объем активной зоны, Q(Мвт)  -  тепловая мощность реактора, (Мвт/м3)-удельное энерговыделение.

Поскольку

(3)

где R(м)- радиус активной зоны, H(м)- высота активной зоны, значения R и H можно подобрать.

H

R

Активную  зону выберем в форме цилиндра.

Рис. 2.  Схема цилиндрической активной зоны

Тогда .

Выберем R=1,3 м, H=0,75 м.

  - Расчет объемной доли топлива реактора

Объёмную долю топлива можно определить следующим образом:

,                                                         (4)

где   , а .

В приведённых выше выражениях - объёмная доля топлива, (мм2)-площадь, занимаемая топливом, (мм2)-- площадь элементарной ячейки, (мм)-- диаметр топлива, (мм)- диаметр ТВЭЛа, (мм)—толщина оболочки, (мм)-- расстояние между ТВЭЛами (шаг решётки).

S0

t

S

Рис. 3. Элементарная ячейка

Примем диаметр твэла равным 7,5 мм, тогда

,==,

.

  - Расчет объемной доли теплоносителя

Рассчитана объемная доля теплоносителя:

,                                                  (5)

где -объемная доля топлива, -объемная доля топлива.

Исходя из результата, полученного в предыдущем разделе,  или 32%.

  - Расчёт максимальной энергонапряженности

Рассчитана максимальная энергонапряженность по формуле:

Kr** q,                                                  (6)

где (Мвт/м3)-максимальная энергонапряженность, Kr –коэффициент неравномерности по радиусу активной зоны реактора, - коэффициент неравномерности по высоте активной зоны реактора, (Мвт/м3)-удельное энерговыделение.

Выбираем Kr=1,3, =1,2.

Ранее получено значение удельного энерговыделения: q=500 Мвт/м3

Тогда  Kr** q=1,3*1,2*500Мвт=780 Мвт/м3

Заключение

В процессе проведения теплофизического расчёта рассмотрен принцип работы реактора на быстрых нейтронах типа БН-800. Определены тепловая мощность, которая составила 2000 МВт. Подобраны геометрические параметры активной зоны: радиус и высота:R=1,3m, H=0,75m. Определены объёмные доли топлива и теплоносителя в элементарной ячейке:,. С учётом коэффициентов неравномерности определено максимальное удельное энерговыделение в активной зоне, составившее 780 Мвт/м3

Список используемой литературы

- Киселёв Н.П., Радовский И. С. Термический КПД паротурбинных установок: Учебное пособие. М.: МИФИ, 1992

- Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1990

- Малыгин В.Б. Эксплуатационные свойства материалов для обоснования проектов твэлов энергетических реакторов: Учебное пособие. М.: МИФИ, 2007

- Практическая работа № 2

«Измерение геометрических размеров образцов при помощи катетометра»

Цель работы:

- ознакомление учащегося с устройством и принципом работы катетометра;

- ознакомление с методами обработки результатов измерений.

Задание: Определение высоты и диаметра образца при помощи катетометра ИЗВ-2. Обработка результатов измерений и расчет погрешностей.

Введение:

Основная задача физического эксперимента – измерение физических величин, которое проводится опытным путём с помощью различных средств измерений — мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, систем, установок и т.д.

Так как всякое измерение дает лишь приближенный результат, то для измерения геометрических размеров ответственного изделия используют приборы с высокой точностью такие, как катетометр.

Катетометр – это оптический прибор для измерения длин, обладающий высокой точностью, позволяющий получить значение измеряемой величины до третьего знака после запятой.

Описание катетометра:

Схема катетометра представлена на рисунке 1. На массивном основании 1, закреплен предметный столик 16; колонка 14, по которой может перемещаться измерительный стержень 4 с наконечником 2 и, собственно, сам отсчетный микроскоп M, поле зрения которого освещается внешним источником.

На предметный столик устанавливается образец, после чего измерительный стержень с измерительным наконечником опускают вниз до соприкосновения с объектом исследования. Измерение требуемого размера производится при помощи отсчетного микроскопа.

Рисунок 1. Схема устройства катетометра ИЗВ-2

1 – основание, 2 – измерительный наконечник, 3 – грузовая шайба, 4 – измерительный стержень, 5 – патрон освещения, 6 – отсчетный микроскоп, 7 – стопорный винт, 8 – цилиндрический корпус головки, 9 – зубчатая рейка, 10 - маховичок триба, 11 – маховичок перемещения стержня, 12 – тормозной винт, 13 – кронштейн, 14 – колонка,15 – уровень, 16 – предметный столик.

  - Задание 1. Определение геометрических размеров цилиндрического образца

Для определения диаметра образца на предметный столик устанавливается образец, после чего измерительный стержень с измерительным наконечником опускаются вниз до соприкосновения с объектом исследования. Измерение требуемого размера производиться при помощи отсчетного микроскопа. Результаты измерений заносятся в таблицу 1.

Среднее значение диаметра образца рассчитывается по формуле:

(1)

Среднеквадратическая погрешность  для равноточных измерений определяется как:

=0, 0187 или 1,87%	(2)

Погрешность  с учётом коэффициента Стьюдента при доверительной вероятности 90% равна:

(3)

Все произведенные измерения и рассчитанные значения погрешностей сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Таблица результатов измерения высоты образца

| № измерения | Диаметр Xi, мм | <x>, мм | x, % | x, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,222 | 15,182 | 1,87 | 3,8 |
| 2 | 15,162 |  |  |  |
| 3 | 15,214 |  |  |  |
| 4 | 15,194 |  |  |  |
| 5 | 15,201 |  |  |  |
| 6 | 15,189 |  |  |  |
| 7 | 15,176 |  |  |  |
| 8 | 15,168 |  |  |  |
| 9 | 15,176 |  |  |  |
| 10 | 15,183 |  |  |  |
| 11 | 15,153 |  |  |  |
| 12 | 15,208 |  |  |  |
| 13 | 15,157 |  |  |  |
| 14 | 15,176 |  |  |  |
| 15 | 15,201 |  |  |  |
| 16 | 15,171 |  |  |  |
| 17 | 15,17 |  |  |  |
| 18 | 15,162 |  |  |  |
| 19 | 15,185 |  |  |  |
| 20 | 15,181 |  |  |  |

По результатам измерений построен график зависимости диаметра образца(Xi, мм) от номера измерений (n) (рисунок 2).

Рисунок 2. График зависимости диаметра образца (Xi, мм) от номера измерения (n)

Для определения высоты образца на предметный столик устанавливается образец, после чего измерительный стержень с измерительным наконечником опускаются вниз до соприкосновения с объектом исследования. Измерение требуемого размера производиться при помощи отсчетного микроскопа. Результаты измерений заносятся в таблицу 2.

Рассчитано среднее значение высоты образца по формуле:

(4)

Среднеквадратическая погрешность  для равноточных измерений определяется как:

==0,038 или 3,8% (5)

Определена погрешность с учётом коэффициента Стьюдента при доверительной вероятности 90%:

(6)

Используя полученные результаты, определена площадь поверхности и объем образца.

Полная площадь поверхности образца равна:

(7)

(8)

Все произведенные измерения и рассчитанные значения погрешностей сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Таблица результатов измерений высоты образца.

| № | Yi | <y>, мм | σy, % | εy, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,51 | 10,483 | 3,88 | 6,7 |
| 2 | 10,531 |  |  |  |
| 3 | 10,497 |  |  |  |
| 4 | 10,458 |  |  |  |
| 5 | 10,48 |  |  |  |
| 6 | 10,472 |  |  |  |
| 7 | 10,44 |  |  |  |
| 8 | 10,496 |  |  |  |
| 9 | 10,515 |  |  |  |
| 10 | 10,524 |  |  |  |
| 11 | 10,50 |  |  |  |
| 12 | 10,458 |  |  |  |
| 13 | 10,491 |  |  |  |
| 14 | 10,385 |  |  |  |
| 15 | 10,526 |  |  |  |
| 16 | 10,447 |  |  |  |
| 17 | 10,53 |  |  |  |
| 18 | 10,446 |  |  |  |
| 19 | 10,428 |  |  |  |
| 20 | 10,516 |  |  |  |

По результатам измерений построен график зависимости высоты образца (Yi, мм) от номера измерения (n) (рисунок 3).

Рисунок 3. График зависимости высоты образца (Yi, мм) от номера измерения (n)

Заключение

- изучен принцип работы катетометра;

- обработаны результаты измерений высоты и диаметра образца;

- рассчитаны относительная и среднеквадратическая погрешности измерений;

Высота цилиндра:

Y = (10,4830,038) мм,

Среднеквадратическая погрешность высоты цилиндра составляет:

σ =3,9%

Относительная погрешность с учётом  коэффициента Стьюдента:

y=,

Диаметр цилиндра:

X= (15,182) мм,

Среднеквадратическая погрешность диаметра цилиндра:

σ = 1,87 %

Погрешность с учётом  коэффициента Стьюдента равна:

x = 3,23 %

Полная площадь поверхности и объем образца:

S  =  , V =

Полученная относительная погрешность измерений достаточно малая величина, благодаря тому, что катетометр позволяет получить результаты с высокой точностью. Для еще большего уменьшения погрешности измерений необходимо увеличить число проводимых измерений.

Список используемой литературы

- Светозаров В. В. Элементарная обработка результатов измерений М. : МИФИ, 1983. - 52 с.

- Паспорт прибора катетометра ИЗВ-2.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед проведением лабораторной работы учащийся был ознакомлен с инструкцией по технике безопасности, правилами поведения в лаборатории и порядком проведения лабораторной работы.